水浴場水質判定基準

- 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

- ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。

- 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度によって、「水質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」あるいは「水質Ｃ」を判定し、「水質ＡＡ」及び「水質Ａ」であるものを「適」、「水質Ｂ」及び「水質Ｃ」であるものを「可」とする。

・各項目の全てが「水質ＡＡ」である水浴場を「水質ＡＡ」とする。

・各項目の全てが「水質Ａ」以上である水浴場を「水質Ａ」とする。

・各項目の全てが「水質Ｂ」以上である水浴場を「水質Ｂ」とする。

- これら以外のものを「水質Ｃ」とする。

| 項目 区分 |  | ふん便性大腸菌群数 | 油膜の有無 | ＣＯＤ | 透明度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適 | 水 質 ＡＡ | 不 検 出 （検出限界 ２個／100ml） | 油膜が認められない | ２㎎／ｌ以下 （湖沼は ３㎎／ｌ以下） | 全透 （１ｍ以上） |
|  | 水 質 Ａ | 100個／100ml以下 | 油膜が認められない | ２㎎／ｌ以下 （湖沼は ３㎎／ｌ以下） | 全透 （１ｍ以上） |
| 可 | 水 質 Ｂ | 400個／100ml以下 | 常時は油膜が認められない | ５㎎／ｌ以下 | １ｍ未満 ～５０㎝以上 |
|  | 水 質 Ｃ | 1,000個／100ml以下 | 常時は油膜が認められない | ８㎎／ｌ以下 | １ｍ未満 ～５０㎝以上 |
| 不適 |  | 1,000個／100mlを超えるもの | 常時油膜が認められる | ８mg／ｌ超 | ５０㎝未満※ |
| 測定 方法 |  | 付表１の第１又は第２に定める方法 | 目視による観察 | 日本工業規格K0102の17に定める方法 | 付表２に定める方法 |

（注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。

透明度（＊の部分）に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

- 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

（１）「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個／100mlを超える測定値が１以上あるもの。

（２）常時油膜が認められたもの。