調査地点　　　桑名市長島地区市民センター（桑名市長島町松ヶ島38付近）

調査期間　　　令和元年7月5日（金）～7月11日（木）

| 調査日 | 評価値 Lden[dB] | 参考値 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 航空機騒音のLAeq[dB] |  |  | 騒音発生回数 |  |  |  |
|  |  | LAeq,d | LAeq,e | LAeq,n | 昼間 | 夕方 | 夜間 | 計 |
| 7月 5日（金） | 33.7 | - | 37.8 | - | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7月 6日（土） | 34.0 | 30.4 | 37.0 | - | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 7月 7日（日） | 26.7 | 29.7 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7月 8日（月） | 30.3 | - | 34.3 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7月 9日（火） | 23.2 | 23.1 | 24.3 | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7月10日（水） | 26.5 | 27.2 | 26.8 | - | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7月11日（木） | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 測定期間全体 | 30.1 | 26.0 | 33.2 | - | 2 | 2 | 0 | 3 |

令和元年度　航空機騒音　地点別調査結果一覧表

| 地点 番号 | 測定場所 | 用途地域 | 地域 類型 | 評価値 Lden[dB] | 測定期間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桑名市長島地区市民センター （桑名市長島町松ヶ島38付近） | 第2種住居地域 | Ⅰ | 30 | 短期測定 7/5 ～ 7/11 |

(注)

環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定することとなっています。

| 地域の類型 | 三重県の指定地域 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 桑名市の区域のうち長島町の区域、鳥羽市の区域のうち桃取町及び答志町の区域並びに桑名郡木曽岬町の区域。ただし、河川区域を除く。 | 57dB以下 |
| Ⅱ | 無し | 62dB以下 |

※1　「測定期間全体[ｄB]」は、測定期間全体での平均値（騒音レベルはエネルギー平均、騒音発生回数は算術平均の値）を記入しています。

※２　「騒音発生回数（計）」は、航空機騒音以外の騒音よりも10ｄB以上大きい航空機騒音のみを対象としているため、実際に飛行した飛行機よりも少なくなります。

※３　時間帯補正等価騒音レベルLden[dB]について

夕方の騒音、夜間の騒音に重み付けを行い評価した1日の等価騒音レベル。

評価については、1日ごとのLdenを算出し、全測定日のLdenについて、パワー平均を算出する。

（注）　i 、ｊ及びｋとは、各時間帯で観測標本のｉ番目、ｊ番目及びｋ番目をいい、LAE,ｄｉとは、午前７時から午後７時までの時間帯におけるｉ番目のLAE、LAE,ｅｊとは、午後７時から午後10時までの時間帯におけるｊ番目のLAE、LAE,ｎｋとは、午前０時から午前７時まで及び午後10時から午後12時までの時間帯におけるｋ番目のLAEをいう。また、Ｔ０とは、規準化時間（１秒）をいい、Ｔとは、観測１日の時間（86,400秒）をいう。

「航空機騒音に係る環境基準について（昭和48.12.27 環境庁告示第154号）参照」